- 山西华凯伟业科技有限公司年产6万吨混凝土外加剂项目

- 竣工环境保护验收意见

2022年3月3日，山西华凯伟业科技有限公司根据《山西华凯伟业科技有限公司年产6万吨混凝土外加剂项目竣工环境保护验收监测报告》，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《山西省环境保护厅关于做好建设项目环境保护管理相关工作的通知》等要求，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响报告书和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收。

根据国家生态环境部和山西省生态环境厅相关规定，本次验收为企业自主验收。

参加验收的有：建设单位山西华凯伟业科技有限公司、监测单位山西嘉誉检测科技有限公司、环评编制单位中国辐射防护研究院、环保设施设计单位山西恒鑫宇环保科技服务有限公司以及应邀的环保专家。验收期间，与会人员现场检查了工程及环境保护设施和措施建设的落实情况，听取了建设单位代表对工程环境保护工作执行情况及验收调查报告的介绍，查阅了相关资料并询问了有关问题，经验收组讨论形成竣工环境保护验收意见如下：

- 一、工程建设基本情况

- （一）建设地点、规模、主要建设内容

项目名称：山西华凯伟业科技有限公司年产6万吨混凝土外加剂项目

建设性质：新建

建设单位：山西华凯伟业科技有限公司

建设地点：山西清徐经济开发区

规模及内容：年产6万吨混凝土外加剂，其中包括3万吨聚羧酸减水剂、3万吨无碱液体速凝剂。

本项目建设内容包括主体工程、公用工程、贮运工程、环保工程等组成。

项目工程建设情况见表1。

- （二）建设过程及环保审批情况

2018年4月24日，清徐县发展和改革局以清发改备字[2018]50号对“山西华凯伟业科技有限公司年产6万吨混凝土外加剂项目”进行了备案，项目编码：2018-140121-26-03-006712；2018年6月，中国辐射防护研究院编制完成了《山西华凯伟业科技有限公司年产6万吨混凝土外加剂项目环境影响报告书》；2020年3月17日太原市生态环境局清徐分局以清环总量[2020]06号对该项目污染物

| 表1 工程主要建设内容及完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 名称 | 主要建设内容 | 环评主要生产设备 |  |  |  | 实际建设主要生产设备 |  |  |  | 与环评一致性 |
|  |  |  | 设备名称 |  | 规格 | 数量 | 设备名称 |  | 规格 | 数量 |  |
| 主体工程 | 聚羧酸减水剂生产车间 | 车间内安装反应釜、滴加罐、化料罐、配料罐、保温储水罐、复配罐、匀质罐、产品储罐等。 | 反应釜 |  | 10m3 | 6台（5用1备） | 反应釜 |  | 10m3 | 6台（5用1备） | 一致 |
|  |  |  | 母液匀质罐 |  | 50m3 | 1个 | 母液匀质罐 |  | 40m3 | 1个 | 不一致 |
|  |  |  | 成品匀质罐 |  | 50m3 | 1个 | 产品匀质罐 |  | 40m3 | 1个 | 不一致 |
|  |  |  | 产品储罐 |  | 50m3 | 10个 | 产品储罐 |  | 50m3 | 10个 | 一致 |
|  |  |  | 产品储罐 |  | 10m3 | 5个 | 产品储罐 |  | 17m3 | 4个 | 不一致 |
|  |  |  | 滴加罐 |  | 1m3 | 18个 | 生产滴加罐 |  | 1.8 m3 | 18 | 不一致 |
|  |  |  | 单体混料罐 |  | 20m3 | 2个 | 单体混料罐 |  | 25m3 | 2个 | 不一致 |
|  |  |  | 配料罐 |  | 10m3 | 5个 | 滴加液配料罐 |  | 6.2m3 | 5 | 不一致 |
|  |  |  | 保温储水罐 |  | 10m3 | 1个 | 纯水储罐 |  | 50m3 | 2个 | 不一致 |
|  |  |  |  |  |  |  | 水计量罐 |  | 4m3 | 1 | 不一致 |
|  |  |  | 复配罐 |  | 15m3 | 4个 | 复配混合搅拌罐 |  | 15m3 | 4个 | 一致 |
|  |  |  | DCS控制系统 |  |  | 6套 | DCS控制系统 |  |  | 6套 | 一致 |
|  |  |  | 循环水系统 |  |  | 1套 | 循环水系统 |  |  | 1套 | 一致 |
|  | 无碱液体速凝剂生产车间 | 车间内安装硫酸铝反应釜、速凝剂反应釜、计量罐、氢氧化铝配料罐、产品储罐等。 | 硫酸铝反应釜 |  | 10m3 | 1台 | 硫酸铝反应釜 |  | 10m3 | 1台 | 一致 |
|  |  |  | 速凝剂反应釜 |  | 10m3 | 2台 | 速凝剂反应釜 |  | 10m3 | 2台 | 一致 |
|  |  |  | 硫酸计量罐 |  | 2m3 | 1个 | 酸计量混合搅拌罐 |  | 6m3 | 1 | 不一致 |
|  |  |  | 水计量罐 |  | 10m3 | 1个 | 水计量罐 |  | 10m3 | 1个 | 一致 |
|  |  |  |  |  |  |  | 酸计量滴加槽 |  | 5m3 | 4 | 不一致 |
|  |  |  | 出料计量罐 |  | 10m3 | 1个 | 出料计量罐 |  | 20m3 | 1个 | 不一致 |
|  |  |  | 产品储罐 |  | 50m3 | 4个 | 产品储罐 |  | 20m3 | 10个 | 不一致 |
|  |  |  | 斗提机 |  |  | 1个 | 斗提机 |  |  | 1个 | 一致 |
|  |  |  | DCS控制系统 |  | S30408 | 3套 | DCS控制系统 |  | S30408 | 3套 | 一致 |
|  |  |  | 循环水系统 |  |  | 1套 | 循环水系统 |  |  | 1套 | 一致 |
| 贮运工程 | 综合库房 |  | 储存烯丙醇聚乙烯醚、抗坏血酸、氢氧化铝等原料及减水剂、速凝剂等产品 |  |  |  | 储存烯丙醇聚乙烯醚、抗坏血酸、氢氧化铝等原料及减水剂、速凝剂等产品，库房建设面积1450m2 |  |  |  | 一致 |
|  | 危化品库房 |  | 储存片碱、双氧水、巯基丙酸、氟化钠、二乙醇胺等危险化学品 |  |  |  | 储存片碱、双氧水、巯基丙酸、氟化钠、二乙醇胺等危险化学品，库房建设面积478 m2 |  |  |  | 一致 |
|  | 储罐区 | 硫酸储罐 | 容积、数量：40 m3硫酸储罐，2个（1用1备） |  |  |  | 硫酸储罐 | 容积、数量：40 m3，2个（1用1备） |  |  | 一致 |
|  |  |  | 形式：地埋式储罐 |  |  |  |  | 形式：地上储罐 |  |  | 不一致 |
|  |  | 丙烯酸储罐 | 容积、数量：40 m3丙烯酸储罐，2个（1用1备） |  |  |  | 丙烯酸储罐 | 容积、数量：40 m3，2个（1用1备） |  |  | 一致 |
|  |  |  | 形式：地埋式储罐 |  |  |  |  | 形式：地埋式储罐 |  |  | 一致 |
| 辅助工程 | 锅炉房 |  | 安装2台1t/h天然气蒸汽锅炉 |  |  |  | 安装1台1t/h天然气蒸汽锅炉用于提供生产蒸汽；1台0.5t/h天然气热水锅炉用于供热 |  |  |  | 不一致 |
| 公用工程 | 办公研发楼 |  | 五层，建筑面积4609.98 m2 |  |  |  | 五层，建筑面积4609.98 m2 |  |  |  | 一致 |
|  | 宿舍楼 |  | 三层，建筑面积1626.24m2 |  |  |  | 三层，建筑面积1626.24m2 |  |  |  | 一致 |
| 环保工程 | 废气 | 锅炉 | 锅炉采用超低氮排放锅炉，以天然气为燃料 |  |  |  | 两台锅炉燃料均采用天然气；蒸汽锅炉采用超低氮排放锅炉（低氮燃烧器+烟气循环技术）；热水供热锅炉采用超低氮排放锅炉 |  |  |  | 一致 |
|  |  | 聚羧酸减水剂生产车间 | 聚羧酸减水剂生产过程中产生的有机废气集中收集后采用活性炭吸附装置净化处理 |  |  |  | 在2个单体混料罐、5个滴加液配料罐、4个复配混合搅拌罐、18个滴加罐、14个产品储罐、1个母液均质罐以及2个丙烯酸罐等储罐等产生的有机废气统一收集后送至活性炭吸附装置处理。 |  |  |  | 一致 |
|  |  | 速凝剂生产车间 | 速凝剂生产过程中产生的硫酸雾采用碱液（NaOH）喷淋吸收 |  |  |  | 3个反应釜、1个酸计量搅拌罐保持微负压状态，硫酸雾废气送1套双塔串联的碱式喷淋塔进行吸收处理，吸收液采用2%-6%的氢氧化钠溶液 |  |  |  | 一致 |
|  |  |  | 氢氧化铝、氟化钠投料过程产生的粉尘采用集气罩+布袋除尘器进行处理 |  |  |  | 在3个反应釜上方分别设置集气罩，粉尘废气收集后送布袋除尘器 |  |  |  | 一致 |
|  | 废水 | 软水 | 软水制备排污水、循环冷却水排污水、锅炉排污水作为生产用水全部回用于减水剂复配 |  |  |  | 软水制备排污水、循环冷却水排污水、锅炉排污水作为生产用水全部回用于减水剂复配 |  |  |  | 一致 |
|  |  | 硫酸雾喷淋水 | 硫酸雾吸收后生成的饱和硫酸钠废液回用于速凝剂生产 |  |  |  | 硫酸雾吸收后生成的饱和硫酸钠废液回用于速凝剂生产 |  |  |  | 一致 |
|  |  | 化验废水 | 少量的化验废水经沉淀后回用于速凝剂生产或减水剂复配 |  |  |  | 少量的化验废水经沉淀后回用于减水剂复配和速凝剂生产，设置两个沉淀池，单个容积为4m3 |  |  |  | 一致 |
|  |  | 生活污水 | 治理措施 | 生活污水送厂内建设地埋式一体化生活污水处理设施。 |  |  | 生活污水送厂内建设地埋式一体化生活污水处理设施。 |  |  |  | 一致 |
|  |  |  | 处理规模 | 10m3/d |  |  | 10m3/d |  |  |  | 一致 |
|  |  |  | 处理工艺 | A/O+MBR膜处理 |  |  | A/O+MBR膜处理 |  |  |  | 一致 |
|  |  |  | 排放去向 | 回用于厂区绿化和道路洒水，不外排。冬季停产期间，出水暂存于300m3的暂存池内，不外排；待开发区污水处理厂投运后，生活污水送该污水处理厂处理 |  |  | 回用于厂区绿化和道路洒水，不外排。冬季出水不能用于厂区绿化和道路洒水时，出水由罐车送至附近蔬菜大棚灌溉回用，不外排。同时厂区内设置1个20m3的暂存池。开发区污水处理厂已投运，但我公司所在区域的生活污水管网尚未铺设，预计2022年年底完成。届时，生活污水全部送开发区污水处理厂统一处理 |  |  |  | 不一致 |
|  | 噪声治理 |  | 厂房隔声，基础减振 |  |  |  | 低噪声设备，厂房隔声，基础减振 |  |  |  | 一致 |
|  | 固废 | 危废暂存间 | 数量、面积：在备件库及修理车间建设1个危废暂存间（5m×3.2m，16m2） |  |  |  | 数量、面积：在厂区单独建设1个危废暂存间（5m×3.2m，16m2） |  |  |  | 不一致 |
|  |  |  | 防渗：地面、裙角防渗；分类贮存；设置隔断；标识标牌 |  |  |  | 防渗:地面、裙角防渗；分类贮存；设置隔断；标识标牌 |  |  |  | 一致 |
|  | 事故防治 |  | 消防事故水池，620m3 |  |  |  | 消防事故水池，675m3（18m×15m×2.5m） |  |  |  | 不一致 |

排放总量控制指标申请进行了批复；2020年12月10日山西省生态环境厅以晋环审批函[2020]495号对该项目的环境影响报告书进行了批复。

2021年12月1日，太原市行政审批服务管理局对山西华凯伟业科技有限公司核发了排污许可证，许可编号：911401006686222990001V。

2022年1月7日，清徐县环境监察大队对本项目突发环境事件应急预案进行了备案，备案编号：140121-2022-001-L。

本项目于2020年12月开工建设， 2021年10月25日主体工程及其配套的环保设施全部建成，公司同步进行了竣工日期的公示。2021年12月7日对环保设施进行调试，2022年2月7日调试完成。公司于2021年12月1日公示了环保设施调试的起止日期。

调试期间我公司对项目的环境影响评价及其批复中所提出的的环境保护措施的落实情况、受项目工程建设影响的环境敏感点的环境现状、工程建设的环境影响、工程的污染源分布及其防治措施等方面进行了详细调查，对存在的问题开展了验收自查、整改工作。2022年2月底，我公司组织编制完成了《山西华凯伟业科技有限公司年产6万吨混凝土外加剂项目竣工环境保护验收监测报告》。

- （三）投资情况

本项目实际总投资21000万元，其中环保投资61万元，环保投资占总投资的比例为0.29%。

- （四）验收范围

本次验收范围为山西华凯伟业科技有限公司6万吨混凝土外加剂项目工程内容。

- 二、工程变动情况

表2给出了工程建设发生的主要变动内容及与环评对比情况。

由表2可见，与环评对比，建设项目的性质、规模、地点、生产工艺均未发生变更。根据《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的的通知》（环办[2015]52号）对重大变动的说明，本项目不存在重大变更。

- 三、环境保护设施建设情况

根据验收调查，本项目环境影响报告书及批复要求的各项环保对策及措施基本完成。环评提出的各项环保对策及措施完成情况参见表1环保工程部分。环评批复要求各项环保对策及措施落实情况见表3。

| 表2 本项目主要变动内容及环境影响变化情况分析 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 生产 系统 | 变动 项目 | 环境影响报告及其批复要求 |  | 实际建设情况 | 与环评相比 环境影响变化情况 | 是否属于重大变动 |
| 1 | 聚羧酸减水剂生产车间 | 母液匀质罐 | 1个50m3 |  | 1个40m3 | 实际容积减小，产能不变，环境影响不变 | 否 |
| 2 |  | 成品匀质罐 | 1个50m3 |  | 1个40m3 | 实际容积减小，产能不变，环境影响不变 | 否 |
| 3 |  | 产品储罐 | 5个10m3 |  | 4个17m3 | 储罐数量减少，单个容积增大，实际总容积增大，产能不变，环境影响不变 | 否 |
| 4 |  | 滴加罐 | 18个1m3 |  | 18个1.8m3 | 实际容积增大，产能不变，环境影响不变 | 否 |
| 5 |  | 单体混料罐 | 2个20m3 |  | 2个25m3 | 实际容积增大，产能不变，环境影响不变 | 否 |
| 6 |  | 配料罐 | 5个10m3 |  | 5个6.2m3 | 实际容积减小，产能不变，环境影响不变 | 否 |
| 7 |  | 保温储水罐 | 1个10m3 |  | 2个50m3 | 储罐个数增多，单个容积增大，实际容积增大，产能不变，环境影响不变 | 否 |
| 8 | 无碱液体速凝剂生产车间 | 硫酸计量罐 | 1个2m3 |  | 1个6m3 | 实际容积增大，产能不变，环境影响不变 | 否 |
| 9 |  | 出料计量罐 | 1个10m3 |  | 1个20m3 | 实际容积增大，产能不变，环境影响不变 | 否 |
| 10 |  | 产品储罐 | 4个50m3 |  | 10个20m3 | 储罐数量增多，单个容积减小，实际总容积不变，产能不变，环境影响不变 | 否 |
| 11 | 锅炉房 | 供热锅炉 | 1台1t/h天然气蒸汽锅炉 |  | 1台0.35MW天然气热水锅炉 | 供热锅炉由蒸汽锅炉变为热水锅炉，锅炉吨位变小，环境影响减轻 | 否 |
| 12 | 无碱液体速凝剂生产车间 | 硫酸雾 | 治理措施 | 拟将含硫酸雾的废气经反应釜盖顶管道抽入1套碱式喷淋塔进行吸收处理； | 反应釜与酸计量罐均设置酸雾收集管道，废气进入2套串联使用的碱液喷淋吸收塔进行处理； | 酸计量罐增设酸雾收集装置，减少酸雾无组织排放，环境影响减轻 | 否 |
| 13 |  |  | 喷淋塔 | 1套，Φ1.0m×5m | 2套，Φ1.0m×5m、Φ1.5m×5m，串联使用 | 增设1套碱液喷淋吸收塔，尺寸为Φ1.5m×5m，两套吸收塔串联使用，增大酸雾吸收效率，环境影响减轻； | 否 |
| 14 |  |  | 循环水池 | 1座100m3 | 1座2.88 m3 | 循环水池容积减小，吸收液更换频率增大，环境影响不变 | 否 |
| 15 |  | 粉尘 | 投料方式 | 袋装氢氧化铝人工拆袋倒入提升机料斗，氢氧化铝通过提升机输入氢氧化铝计量槽准确计量，计量后由皮带送至反应釜 | 氢氧化铝、氟化钠采用人工投料，计量后直接投入反应釜 | 本项目采用人工投料，不设置提升机及其料斗，粉尘环境影响减轻 | 否 |
| 16 |  |  | 治理措施 | 拟在提升机料斗和反应釜上方分别设集气罩（罩口面积合计3.5m2，罩口风速0.71m/s），对产生的含尘废气收集后统一送一台布袋除尘器进行处理 | 向反应釜投料过程中会产生粉尘。实际建设中2个速凝剂反应釜上方分别设置0.9m×0.8m集尘罩，1个硫酸铝反应釜上方设置0.9m×0.9m集尘罩（罩口面积合计2.34 m2，罩口风速1.07m/s），对产生的含尘废气收集后统一送一台布袋除尘器进行处理。 | 因不设置提升机及其料斗，集尘罩总面积减少，但罩口风速增大，粉尘收集效率增大，环境影响减轻 | 否 |
| 17 | 减水剂生产车间 | 有机废气 | 治理措施 | 2个单体混料罐投料口各设置0.8m×0.8m的集气罩，5个配料罐投料口各设置0.7m×0.7m的集气罩），各滴加罐、母液均质罐、丙烯酸罐排气口均用管道连通至有机废气管道，使配料区、滴加罐、储罐均保持微负压，排气口采用管道连通至有机废气管道。统一收集的有机废气通过管道送至活性炭吸附装置处理。 | 2个单体混料罐投料口各设置了1.2m×1.2m的集气罩，5个滴加液配有机废气料罐各设置了1m×1m的集气罩、4个复配混合搅拌罐、18个滴加罐、14个产品储罐、1个母液均质罐以及2个丙烯酸罐等储罐等均保持微负压，排气口采用管道连通至有机废气管道。统一收集的有机废气通过管道送至活性炭吸附装置处理。 | 集气罩面积增大，有机废气收集效率增大，环境影响减轻 | 否 |
| 18 |  |  | 活性炭吸附装置数量、尺寸 | 1套，6m×2.2m×2.5m | 2套，3.2m×1.3m×2.6m、3.2m×1.3m×1.7m串联使用 | 活性炭吸附装置数量增多， 虽装炭量减少，考虑到实际运行中有机废气产生量较低，可根据实际情况改变更换频率，确保处理效果，环境影响不变 | 否 |
| 19 |  |  | 装炭量 | 20m3 | 10m3 |  | 否 |
| 20 |  |  | 过滤棉 | / | 设置4层2mm厚的过滤棉，尺寸为1.3m×1.3m×0.8m | 增设过滤棉对废气进行预处理，增强吸附效率，环境影响减轻 | 否 |
| 21 | 生活污水处理站 | 排放去向 | 回用于厂区绿化和道路洒水，不外排。冬季停产期间，出水暂存于300m3的暂存池内，不外排；待开发区污水处理厂投运后，生活污水送该污水处理厂处理 |  | 回用于厂区绿化和道路洒水，不外排。冬季出水不能用于厂区绿化和道路洒水时，出水由罐车送至附近蔬菜大棚灌溉回用，不外排。同时厂区内设置1个20m3的暂存池。开发区污水处理厂已投运，但我公司所在区域的生活污水管网尚未铺设，预计2022年年底完成。届时，生活污水全部送开发区污水处理厂统一处理 | 环境影响不变 | 否 |
| 22 | 消防事故水池 | 容积 | 建设1个620m3的消防事故水池 |  | 实际消防事故水池容积为675m3（18m×15m×2.5m） | 实际容积增大，环境影响不变 | 否 |

| 表3 环评批复有关要求落实情况一览表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 环评批复要求 | 实际建设情况 | 完成情况 |
| 1. 严格落实大气污染防治措施。 ⑴ 施工期采取边界围挡，物料遮盖、场地洒水、运输车辆加盖篷布等措施，严格落实“六个百分之百”要求，减少施工扬尘。 ⑵ 运营期聚羧酸减水剂生产车间在配料区配料、混料罐上方设置集气罩；滴加罐、母液均质罐、丙烯酸罐排气口均用管道连通至有机废气管道送至集气罩内，使配料区、滴加罐、储罐均保持微负压；统一收集的有机废气送活性炭吸附装置处理，达到河北省《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中其他行业浓度限值要求后经1根15米高排气筒排放。 ⑶ 速凝剂车间在料斗和反应釜上方分别设置集气罩，对产生的含尘废气收集后统一送布袋除尘器处理； ⑷ 速凝剂车间产生的硫酸雾经反应釜盖顶管道抽入1套碱式喷淋塔进行吸收处理，均达到《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表4大气污染物特别排放限值要求后经1根15米高排气筒排放。 ⑸ 天然气锅炉采用低氮燃烧器+烟气循环技术，满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB14/1929-2019）表3中新建燃气锅炉排放限值要求及《关于推进生物质锅炉超低排放改造和燃气锅炉低氮改造的通知》（并环政办发[2018]18号）后，经8米高烟囱达标排放。 | ⑴ 根据现场调查，施工期严格按照“六个百分之百”的要求采取了扬尘的防治措施； ⑵ 减水剂生产车间2个单体混料罐投料口各设置了1.2m×1.2m的集气罩，5个滴加液配有机废气料罐各设置了1m×1m的集气罩、4个复配混合搅拌罐、18个滴加罐、14个产品储罐、1个母液均质罐以及2个丙烯酸罐等储罐等均保持微负压，排气口采用管道连通至有机废气管道。统一收集的有机废气通过管道送至活性炭吸附装置处理。 ⑶ 速凝剂生产车间反应釜投料过程中会产生粉尘。实际建设中2个速凝剂反应釜上方分别设置0.9m×0.8m集尘罩，1个硫酸铝反应釜上方设置0.9m×0.9m集尘罩（罩口面积合计2.34 m2，罩口风速1.07m/s），对产生的含尘废气收集后统一送一台布袋除尘器进行处理。 ⑷ 速凝剂生产车间的3个反应釜、1个酸计量搅拌罐保持微负压状态，硫酸雾废气送2套串联使用的碱式喷淋塔进行吸收处理，吸收液采用2%-6%的氢氧化钠溶液。 ⑸ 天然气蒸汽锅炉采用低氮燃烧器+烟气循环超低氮技术，热水锅炉采用全预混低氮燃烧冷凝供热技术。 | 已完成 |
| 2. 严格落实水污染防治措施。 ⑴ 施工期生产废水、生活污水收集处理后回用于施工物料混合或地面洒水抑尘，不得外排。 ⑵ 运营期产生的软水制备浓水、锅炉排污水、循环冷却排污水均为含盐废水，作为生产用水全部回用于减水剂复配。 ⑶ 硫酸雾采用碱液吸收饱和后的废液为硫酸钠溶液，为速凝剂有效成分，可全部回用于速凝剂生产。 ⑷ 化验废水经沉淀后回用于速凝剂生产或减水剂复配。本项目产生的生产废水全部回用，不外排。 ⑸ 生活污水进入地埋式一体化生活污水处理设施，采用A/O+MBR膜工艺处理后满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）要求，回用于厂区绿化和道路洒水，不外排。冬季不能回用时暂存于300m3的暂存池内。开发区污水处理厂建设投运后，本项目生活污水将排入开发区污水处理厂统一处理。 | ⑴ 经现场调查，施工期生产废水、生活污水收集处理后回用于施工物料混合或地面洒水抑尘，不外排。 ⑵ 运营期产生的软水制备浓水、锅炉排污水、循环冷却排污水全部回用于减水剂复配，不外排。 ⑶ 硫酸雾采用碱液吸收饱和后的硫酸钠废液全部回用于速凝剂生产，不外排。 ⑷ 化验废水经沉淀后回用于减水剂复配、速凝剂生产，不外排。 ⑸ 生活污水送地埋式一体化生活污水处理设施，采用A/O+MBR膜处理工艺处理后，回用于厂区绿化和道路洒水，不外排。冬季出水不能用于厂区绿化和道路洒水时，出水由罐车送至附近蔬菜大棚灌溉回用，不外排。同时厂区内设置1个20m3的暂存。开发区污水处理厂已投运，但我公司所在区域的生活污水管网尚未铺设，预计2022年年底完成。届时，生活污水全部送开发区污水处理厂统一处理。 | 已完成 |
| 3. 严格落实固体废物污染防治措施。 ⑴ 施工产生的建筑垃圾分类处置，钢筋、钢板、木材等下角料回收利用；混凝土废料、含砖石杂土等建筑垃圾及时清运到建筑垃圾填埋场； ⑵ 废油漆桶、废涂料为规范收集贮存，交由有资质单位妥善处置。运营期产生的巯基丙酸、双氧水、二乙醇胺、片碱、氟化钠等原辅材料包装袋（桶）、废活性炭、废矿物油等危险废物集中收集置于厂内危险废物暂存间，定期交由有资质的机构处置。烯丙醇聚氧乙烯醚、抗坏血酸、氢氧化铝等原辅料废包装袋（桶），由生产厂家回收或外售，生活垃圾定期送环卫部门送指定地点。 | ⑴ 经现场调查，施工产生的建筑垃圾进行了分类处置，钢筋、钢板、木材等下角料回收利用；混凝土废料、含砖石杂土等建筑垃圾均及时清运到建筑垃圾填埋场； ⑵ 本项目含有毒有害物质原辅料的废包装袋（桶）、有机废气治理产生的废活性炭、机修车间产生的废矿物油等危险废物在厂内16m2危废暂存库暂存后，定期送阳泉冀东水泥有限责任公司处置； ⑶ 烯丙醇聚氧乙烯醚、抗坏血酸、氢氧化铝等无毒原辅料废包装袋（桶），由生产厂家回收； ⑷ 生活垃圾定期由环卫部门统一处理。 | 已完成 |
| 4. 严格落实噪声污染防治措施。 本项目噪声源主要为斗提机、风机和各类泵类等，优先选用低噪声设备，厂房隔声、合理布局生产设备，在厂区和车间周围种植绿化隔离带，严格控制生产过程产生的噪声对周围环境的影响。 | 采用低噪声设备、厂房隔声、基础减振等综合降噪措施。监测结果表明，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。 | 已完成 |
| 5. 强化各项环境风险防范措施，有效防范环境风险。 完善突发环境事件应急预案，与当地政府及相关单位应急预案实施联动，定期组织开展应急演练，严格落实各项应急管理及环境风险防范措施，一旦出现问题及时妥善处理。 | 公司编制了《突发环境事件应急预案》， 2022年1月7日，清徐县环境监察大队对本项目突发环境事件应急预案进行了备案，备案编号：140121-2022-001-L。我公司在日常工作中加强并落实环境风险防范措施和应急措施，定期进行应急培训和演练；实现了与当地政府、园区的应急预案联动。 | 已完成 |
| 6.应建立内部生态环境管理机构和制度，明确人员和生态环境保护职责。项目实施必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。施工招标文件和施工合同应明确环保条款和责任，须按规定程序实施竣工环境保护验收。 | 本项目建立了生态环境管理机构和制度，明确了人员和生态环境保护职责。项目实施过程中严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。 | 已完成 |

- 四、环境保护设施调试效果及环境影响

2022年1月5-6日山西嘉誉检测科技有限公司受建设单位委托对本项目污染物排放情况进行了验收监测，出具了嘉誉[2021]2007号监测报告。验收监测期间，企业主体工程工况稳定、环境保护设施运行正常，运行负荷在79-80%，满足环保竣工验收负荷≥75%工况的环境保护竣工验收监测要求。监测结果如下：

1、废气治理设施调试效果

⑴ 天然气锅炉烟气出口大气污染物监测结果

根据2022年1月5-6日对天然气锅炉大气污染物监测结果：颗粒物排放浓度在1.4～1.8mg/m3之间、SO2排放浓度均＜3mg/m3（即低于最低检出限），满足《锅炉大气污染物排放标准》(DB14/1929-2019)标准（颗粒物5mg/m3、SO2 35 mg/m3）限值要求；NOx排放浓度在21～24mg/m3之间，满足“关于推进生物质锅炉超低排放改造和燃气锅炉低氮改造的通知”（并环政办发[2018]18号）相关标准（NOx30mg/m3）限值要求。本次监测6次，达标6次，达标率100%。

⑵ 速凝剂生产车间投料粉尘布袋除尘器进出口颗粒物监测结果

根据2022年1月5-6日对速凝剂生产车间投料粉尘布袋除尘器进出口颗粒物监测结：颗粒物排放浓度在1.7～3.0mg/m3之间，满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表4颗粒物特别排放标准（颗粒物10mg/m3）限值要求。本次监测6次，达标6次，达标率100%。

⑶ 速凝剂生产车间硫酸雾碱液喷淋吸收塔出口硫酸雾监测结果

根据2022年1月5-6日对速凝剂生产车间硫酸雾碱液喷淋吸收塔出口硫酸雾监测结果：硫酸雾排放浓度在6.90～7.94mg/m3之间，满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表4硫酸雾特别排放标准（硫酸雾10mg/m3）限值要求。本次监测6次，达标6次，达标率100%。

⑷ 减水剂生产车间有机废气活性炭吸附装置出口非甲烷总烃监测结果

根据2022年1月5-6日对减水剂生产车间有机废气活性炭吸附装置出口非甲烷总烃监测结果：非甲烷总烃排放浓度在0.96～1.19mg/m3之间，满足河北省《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中其他行业浓度限值（非甲烷总烃80mg/m3）限值要求。本次监测6次，达标6次，达标率100%。

⑸ 无组织排放情况

根据2022年1月5-6日对厂界无组织监控点大气污染物监测结果：各厂界颗粒物监控浓度在0.123～0.326mg/m3之间，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 表2无组织颗粒物排放标准（1.0mg/m3）限值要求；非甲烷总烃监控浓度在0.57～0.98mg/m3之间，满足河北省《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其他企业无组织非甲烷总烃排放标准（2.0mg/m3）限值要求。本次监测 8次，达标8次，达标率 100%。

2、废水治理设施调试效果

根据2022年1月5-6日对生活污水处理站进出口水质监测结果：监测期间生活污水处理站出口pH在8.2-8.4之间、CODCr排放浓度在18-24mg/L之间、BOD5排放浓度在6.2-7.1mg/L之间、NH3-N排放浓度在6.46-7.49mg/L之间、阴离子表面活性剂排放浓度在0.132-0.149mg/L之间、大肠埃希氏菌均为未检出。各项污染物均满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》(GB/T18920-2020)中城市绿化、道路清扫的标准（pH6-9、BOD510mg/L、NH3-N8mg/L、阴离子表面活性剂0.5mg/L、大肠埃希氏菌不得检出）限值要求。本次监测 8次，达标8次，达标率100%。

3、地下水

根据2022年1月5-6日对厂内4个水井的监测结果：除氨氮、总硬度、氯化物、硫酸盐、铁、锰、耗氧量、溶解性总固体出现超标外，其余监测项目均满足《地下水质量标准》（GB14848-2017）Ⅲ类标准的要求。本次验收监测数据与环评现状监测数据超标因子一致。

经分析，超标原因：所监测井均为潜水井，监测层位为潜水含水层。同时本项目所在区域地形地貌由北向南依次为洪积倾斜平原-冲洪积交接洼地-冲积平原，含水层粒度由粗变细，含水层厚度由厚变薄且层次增多。潜水含水层因接受大气降水和上游边山基岩裂隙水侧向补给，但地下水径流排泄区地势平坦，水力梯度较小，侧向径流条件较差，流速较小，加之地下水埋深较浅，潜水蒸发浓缩作用强烈，造成地下水矿化度较高，水质较差，造成氨氮、总硬度、氯化物、硫酸盐、铁、锰、耗氧量、溶解性总固体等指标超标。

4、厂界噪声

根据2022年1月5-6日对厂界噪声监测结果：各厂界噪声等效声级昼间在54.0-57.5dB（A）之间，夜间在43.3-46.1dB（A）之间，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中2类声环境功能区排放标准（昼间60dB（A）、夜间50dB（A））限值要求。本次昼夜间各监测2次，达标2次，达标率100%。

5、污染物排放总量

根据2022年1月5-6日对项目验收监测对固定源监测结果估算：本项目实际排放总量分别为粉尘0.0105t/a、烟尘0.0086t/a、二氧化硫0.010141t/a、氮氧化物0.12t/a、非甲烷总烃0.07632t/a，低于太原市生态环境局清徐分局清环总量[2020]06号给企业核定的污染物允许排放量（粉尘0.054t/a、烟尘0.012t/a、二氧化硫0.042t/a、氮氧化物0.47t/a、非甲烷总烃1.07 t/a）的总量控制指标。

- 五、工程建设对环境的影响

根据对本公司厂界无组织大气污染物以及厂界噪声监测结果：无组织颗粒物、非甲烷总烃以及厂界噪声均做到了达标排放，说明项目建设对环境影响较小。

另外根据对全厂4口浅水井地下水水污染物监测结果，出现氨氮、总硬度、氯化物、硫酸盐、铁、锰、耗氧量、溶解性总固体超标，属本底超标所致。本项目无生产废水产排，不会对区域地下水产生影响。

- 六、验收结论

本公司环境保护机构健全，项目在建设过程中，各项环保设施基本按环评及批复要求进行了建设；执行了“三同时”制度，环保设施运行正常，各类污染物做到达标排放和总量控制要求；项目建设内容未发生重大变化；建设过程中未出现重大环境污染治理设施未建、未造成重大生态破坏情况；项目已申请了排污许可证登记；项目建设过程未违反国家和地方环境保护法律法规；验收报告资料齐全，验收结论明确。验收组认为：山西华凯伟业科技有限公司年产6万吨混凝土外加剂项目具备竣工环境保护验收条件要求，同意项目通过竣工环保验收。

- 七、验收人员信息

- 验收组成员名单及信息见附表。

山西华凯伟业科技有限公司

2022年3月3日